110KV等级预防性试验设备的选型

| 分类 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变 压 器 | 直流电阻测试仪 | TLHG-201-20A | 变压器直流电阻测量20A 1μΩ～2Ω |
|  | 全自动变比组别测试仪 | TLHG-205 | 变比测量范围：1～10000 精度： 0.2 级 |
|  | 抗干扰介质损耗测试仪 | TLHG-206 | 准确度： Cx: ±（读数×1%+1pF）tgδ: ±（读数×1%+0.00040） |
|  | 变压器容量及损耗测试仪 | TLHG-207 | 输出：0～100A 0～750V |
|  | 变压器有载开关测试仪 | TLHG-2017 | 三路独立测试电源，输出电流I≥1A |
|  | 变压器绕组变形测试仪 | TLHG-2020 | 扫频测量范围：(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz |
|  | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2013 | 升压速率：2KV/s±10% 精度等级：1级 连续试验次数：1-6次 |
| 开 关 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3012-200A | 带打印 输出：0～200A |
|  | 断路器动特性分析仪 | TLHG-305 | 12个断口，含直线传感器，旋转传感器 |
|  | 真空开关真空度测试仪 | TLHG-302 | 量程：10-5～10-1Pa |
| 互 感 器 | 三倍频发生装置 | TLHG-102 | 输出容量：产品容量的20% 输入电压：380V±5% 三相四线50HZ |
|  | 互感器综合测试仪 | TLHG-505 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 |
|  | 互感器校验仪 | TLHG-3303 | 电源频率:50Hz±0.5 Hz 电源电压:220V±5V |
| 避 雷 器 | 直流高压发生器 | TLHG-108 | 输出：200KV，2mA |
|  | 氧化锌避雷器带电测试仪 | TLHG-802 | 电源：220V、50Hz或内部电池供电 |
| 地 网 | 大型地网接地电阻测试仪 | TLHG-901 | 变频45Hz/55Hz 阻抗测量范围：0～150Ω 分辨率：0.001Ω |
|  | 数字接地电阻测量仪 | TLHG-2571 | 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
| 电 缆 | 电缆故障测试仪 | TLHG-703 | 最短测试距离（盲区）：5-10米 精确定点误差：±0.2m |
|  | 变频串联谐振试验成套装置 | TLHG-608-270kVA/270kV | 容量：270KVA 输出电压：0～270KV |
|  | 变频串联谐振设备 | TLHG-608 | 输入工作电源：单相380/220V±10%，50Hz |
| GIS | SF6气体检漏仪（定性） | TLHG-5505 | 泄漏率为2.8克/年 |
|  | SF6微水测试仪 | TLHG-5502 | 露点范围：-80 — +20 ℃ |
| 其 它 | 微机继电保护测试仪 | TLHG-1000 | 单相输出：6×30A 六相并联：180A |
|  | 交直流分压器 | TLHG-106 | AC:1.0% DC:0.5% |
|  | 智能双显绝缘电阻测试仪 | TLHG-2000 | 电阻量程范围可自动转换 |
|  | 大电流发生器 | TLHG-DG-10000A | 输出电流：0～10000A |
|  | 全自动电容电感测试仪 | TLHG-2202 | 电容量量程： 0.2μF～2,000μF |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋 
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com 
E-mail：whtlhgdq@163.com